Perforasi dalam Operasi Sumur: Teknik, Alat, dan Optimisasi

Cahyo Ady Pratomo, A.Md., S.T.1, Ir. Diding Suhardi, M.T., I.P.M., ASEAN Eng.2

Universitas Muhammadiyah / Malang

2 Program Profesi Insinyur, Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. Raya Tlogomas 246 Malang

Kontak Person:

Cahyo Ady Pratomo

Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. Raya Tlogomas 246 Malang

E-mail: adynia79@gmail.com

Abstrak

Perforasi merupakan proses penting dalam operasi sumur yang memungkinkan komunikasi antara reservoir dan sumur untuk mengoptimalkan aliran fluida atau injeksi. Studi ini mengeksplorasi berbagai metode perforasi, alat, dan teknik optimisasi, termasuk perforasi overbalance dan underbalance, kinerja shaped charge, serta sistem jangkar canggih. Penelitian ini menyoroti kemajuan teknologi dan praktik operasional terbaik untuk meningkatkan produktivitas sumur sekaligus meminimalkan kerusakan formasi..

Kata kunci: perforasi, overbalance, underbalance, shaped charge, reservoir

# 1. Pendahuluan

Perforasi adalah tahap penting dalam penyelesaian sumur (well completion) untuk menciptakan jalur komunikasi antara reservoir dan sumur, sehingga memungkinkan aliran hidrokarbon atau injeksi fluida. Proses perforasi melibatkan penggunaan perangkat bahan peledak tinggi, yang dikenal sebagai perforating guns, untuk menciptakan lubang presisi pada casing, semen, dan formasi. Artikel ini bertujuan membahas alat, metode, dan teknik optimisasi dalam perforasi, dengan fokus pada efisiensi dan hasil sumur yang bebas kerusakan.

# 2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam studi ini dilakukan melalui pendekatan deskriptif-analitis berdasarkan literatur teknis, dokumen operasional, dan analisis studi kasus. Pendekatan ini mencakup beberapa tahapan berikut:

2.1 Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk:

    - Dokumen internal: Pedoman operasional dari Total E&P Indonesie.

    - Literatur ilmiah: Buku teks seperti Applied Petroleum Reservoir Engineering dan Reservoir Stimulation.

    - Laporan teknis perusahaan: Publikasi dari Schlumberger dan Halliburton mengenai teknik perforasi.

    - Standar industri: Dokumen API RP 67 tentang praktik perforasi sumur.

2.2 Analisis Teknik Perforasi

Penelitian ini menganalisis keefektifan berbagai metode perforasi berdasarkan:

    - Parameter teknis: Tekanan underbalance, efisiensi perforasi, dan simetri shaped charge.

    - Kondisi lapangan: Kesesuaian metode perforasi (overbalance atau underbalance) dengan kondisi reservoir.

    - Hasil operasional: Dampak perforasi pada produktivitas sumur dan kondisi formasi.

2.3 Studi Kasus

Sebagai bagian dari penelitian, dilakukan evaluasi terhadap kasus operasional perforasi underbalance yang diterapkan oleh Total E&P Indonesie. Studi kasus ini mencakup:

    - Desain sistem perforasi: Alat seperti Mechanical Released Anchors (MRA) dan Wireline Perforating Anchor Tools (WPAT).

    - Hasil perforasi: Evaluasi keberhasilan berdasarkan parameter produktivitas dan tingkat kerusakan formasi.

2.4 Pengolahan dan Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Proses ini melibatkan:

    - Perbandingan metode: Menilai keunggulan relatif dari metode perforasi overbalance dan underbalance.

    - Evaluasi kinerja alat: Menganalisis kinerja shaped charges, detonator, dan sistem jangkar terhadap hasil perforasi.

    - Optimalisasi teknik: Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan perforasi dan merekomendasikan praktik terbaik.

2.5 Validasi

Validasi dilakukan dengan membandingkan hasil analisis terhadap literatur dan standar industri yang relevan, serta data operasional dari kasus lapangan.

# 3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Efektivitas Teknik Perforasi

Berdasarkan analisis, perforasi underbalance menunjukkan hasil yang lebih optimal dibandingkan perforasi overbalance dalam meningkatkan produktivitas sumur. Beberapa temuan utama meliputi:

    - Overbalance Perforation:

Meskipun metode ini menghasilkan perforasi dengan cepat, tekanan positif di dalam sumur menyebabkan kerusakan pada zona formasi sekitar perforasi (crushed zone)

Lubang perforasi sering terhalang oleh puing-puing, mengurangi efektivitas aliran fluida.

3.1.2 Underbalance Perforation:

Tekanan underbalance memungkinkan cairan dari reservoir mengalir ke dalam sumur, membersihkan puing-puing, dan memperbaiki zona formasi yang rusak.

Dinamisasi underbalance (dynamic underbalance) menggunakan ruang kosong pada perforating gun memberikan hasil perforasi yang lebih bersih tanpa memerlukan tekanan underbalance yang tinggi, mengurangi risiko kerusakan peralatan.

  - Kinerja Alat dan Peralatan

    - Shaped Charges

Performa perforasi sangat dipengaruhi oleh simetri dan geometri shaped charges. Desain yang optimal menghasilkan penetrasi yang lebih dalam dan lubang yang lebih besar, memaksimalkan aliran fluida.

    - Sistem Jangkar (Anchoring Systems):

MRA (Mechanical Released Anchor) memungkinkan perforasi pada kondisi underbalance ekstrem dengan mencegah gerakan yang tidak diinginkan pada perforating gun.

WPAT (Wireline Perforating Anchor Tool) meningkatkan efisiensi operasional karena dapat digunakan dalam satu kali run.

    - Detonator dan Booster

Sistem detonator modern, seperti Secure dan RED, memberikan keamanan dan reliabilitas tinggi selama operasi perforasi.

  - Optimisasi Teknik Perforasi

Kombinasi antara teknik underbalance dinamis dan alat seperti shaped charges simetris dan WPAT menghasilkan perforasi yang lebih bersih dan efisien.

Korelasi kedalaman yang tepat menggunakan log gamma-ray dan casing collar locator (CCL) meminimalkan risiko perforasi di zona yang tidak diinginkan.

# 4. Kesimpulan

  - Underbalance Perforation adalah teknik yang lebih unggul dibandingkan overbalance perforation dalam hal produktivitas sumur dan pengurangan kerusakan formasi.

  - Inovasi seperti dynamic underbalance dan penggunaan alat canggih, termasuk MRA dan WPAT, memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan keamanan operasi perforasi.

  - Simetri dan desain shaped charges menjadi faktor utama yang memengaruhi kualitas perforasi, baik dari segi kedalaman penetrasi maupun ukuran lubang.

  - Keberhasilan perforasi sangat bergantung pada persiapan kedalaman yang akurat dan penggunaan teknologi yang sesuai dengan kondisi reservoir.

5. REKOMENDASI

  - Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengintegrasikan teknologi digital seperti pemantauan real-time dan otomatisasi proses perforasi.

  - Implementasi dinamisasi underbalance dengan desain perforating gun yang lebih efisien dapat terus dikembangkan untuk menurunkan biaya operasional.

# Referensi

[1] Craft, B.C., & Hawkins, M.F. Applied Petroleum Reservoir Engineering. Pearson Education, 1991.

[2] Economides, M.J., & Nolte, K.G. Reservoir Stimulation. John Wiley & Sons, 2000.

[3] Mitchell, R.F., & Miska, S.Z. Fundamentals of Drilling Engineering. Society of Petroleum Engineers, 2011.

[4] Schlumberger. Perforation Design and Optimization Techniques. Technical Report, 2020.

[5] Halliburton. Wireline Perforating Systems: Performance Guide. Halliburton Publications, 2019.

[6] Total E&P Indonesie. Operational Guidelines for Extreme Underbalance Perforation. Internal Document, 2018.

[7] API (American Petroleum Institute). Recommended Practices for Wellbore Perforation. API RP 67, 2013.